深孔爆破说明书

设计编号：

爆破地点：

设    计：

审    核：

审    批：

安徽枞阳海螺水泥股份有限公司

年   月   日

爆破说明：

1、爆破时间：       2020年9月23日

2、地质概况：       三叠系下统南陵胡组中厚层泥晶灰岩

三叠系中统统头尖地层

3、爆破效果要求：     无飞石，无底根，无大块，无地震波危害

4、炮孔布置： 三角形 方式布孔； 3 排 23 孔

5、爆破方案：

●爆破方式：           松动爆破

●爆破方向：           正东

●装药结构：           连续装药

●爆破网络联结方式：       串并结合

●起爆方式：           非电起爆

深孔爆破主要技术参数

| 项 目 | 单 位 | 设 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台段高度 | 米 | 14.5 |  |
| 孔 径 | 毫米 | 250 |  |
| 炮孔倾角 | 度 | 90 |  |
| 孔 数 | 个 | 23 |  |
| 排 数 | 排 | 3 |  |
| 孔 距 | 米 | 9.5 |  |
| 排 距 | 米 | 5 |  |
| 最小抵抗线 | 米 | 4.5 |  |
| 孔 深 | 米 | 16 |  |
| 总进尺 | 米 | 368 |  |
| 超 深 | 米 | 1.5 |  |
| 充 填 | 米 | 5.5 |  |
| 单段最大药量 | 千克 | 260 |  |
| 炸药单耗 | 千克/吨 | 0.14 |  |
| 延米爆落量 | 吨/米 | 116.2 |  |
| 炸药总量 | 千克 | 6000 |  |
| 雷管总量 | 发 | 69 |  |
| 爆落总量 | 吨 | 42772 |  |
| 备 注 |  |  |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 1 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 2 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 3 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 4 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 5 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 6 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 7 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 8 | 14.5 | 4.5 | 9.5 |  | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 9 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 10 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 11 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 12 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 13 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 14 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 15 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 16 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 17 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 18 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 19 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 20 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 21 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 22 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 23 | 14.5 |  | 9.5 | 5 | 1.5 | 16 | 260 | 5.5 | 1859 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42772 |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

爆破安全距离计算

| 项目 | 应用计算公式 | 计算结果（米） |
| --- | --- | --- |
| 地震波 安全距离 | Rd=(K/V安)1/a Qm V允许的振动速度,cm/s Q—单段最大装药量,Kg M—装药量指数,取1/3 K、a与爆破场地条件有关的系数和衰减指数,结合实际分别确定为180、1.5 备注：一般砖房的安全允许振速为2.3-2.8（频率为10-50赫兹） | Rd=(K/V安)1/a Qm =117米 |
| 个别飞石 安全距离 | 1、《爆破安全规程》规定，深孔爆破个别飞石最小安全距离不得小于200米。在边坡附近爆破时，下坡方向的安全距离应在200米的基础上增加50%，取300米以上。 2、根据实际情况，通过经验公式进行测算。但不得小于200米。 3、根据实际情况RF取300米。 | RF=20KfN2 W =135米 |
| 安全技术 措施 | 1、作业前正确穿戴劳动防护用品，外委炸药车专人陪同，指定行停路线。 2、保管好领取的火工材料，雷管与炸药分开存放。 3、注意周围地质条件，与架头保持安全距离。 4、按照设计要求装药、充填、连线，保证充填长度与充填质量。 5、搬运炸药注意，协同距离轻拿轻放。 6、设置完全警戒范围，无关人员车辆不得靠近。 |  |

装药结构示意图

炮孔布置及网络连接平面示意图

说明：＞  ：间隔    毫秒；   发；

＞＞          ：间隔    毫秒；   发；

＞＞＞      ：间隔    毫秒；   发；

评审结果及评审人员

评审情况： 年 月 日 参评人员： 爆破效果评价 年 月 日