深孔爆破说明书

设计编号：

爆破地点：

设    计：

审    核：

审    批：

安徽宣城海螺水泥有限公司

年   月   日

爆破说明：

1、爆破时间：       2022年5月9日

2、地质概况：       薄层灰岩，层理较发育。

3、爆破效果要求：     控制飞石，降低震动。

4、炮孔布置： 三角 方式布孔； 2 排 38 孔

5、爆破方案：

●爆破方式：           抛掷

●爆破方向：           东

●装药结构：           连续柱状

●爆破网络联结方式：       串并混合

●起爆方式：           非电

深孔爆破主要技术参数

| 项 目 | 单 位 | 设 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台段高度 | 米 | 13 |  |
| 孔 径 | 毫米 | 170 |  |
| 炮孔倾角 | 度 | 75 |  |
| 孔 数 | 个 | 38 |  |
| 排 数 | 排 | 2 |  |
| 孔 距 | 米 | 8 |  |
| 排 距 | 米 | 4 |  |
| 最小抵抗线 | 米 | 4 |  |
| 孔 深 | 米 | 15 |  |
| 总进尺 | 米 | 570 |  |
| 超 深 | 米 | 2 |  |
| 充 填 | 米 | 5 |  |
| 单段最大药量 | 千克 | 220 |  |
| 炸药单耗 | 千克/吨 | 0.197 |  |
| 延米爆落量 | 吨/米 | 74 |  |
| 炸药总量 | 千克 | 8360 |  |
| 雷管总量 | 发 | 114 |  |
| 爆落总量 | 吨 | 42370 |  |
| 备 注 |  |  |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 101 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 102 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 103 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 104 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 105 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 106 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 107 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 108 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 109 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 110 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 111 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 112 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 113 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 114 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 115 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 116 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 117 | 13 | 4 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 118 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 119 | 13 | 4.1 | 8 |  | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 201 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 202 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 203 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 204 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 205 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 206 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 207 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 208 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 209 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 210 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 211 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 212 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 213 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 214 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 215 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 216 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 217 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 218 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 219 | 13 |  | 8 | 4 | 2 | 15 | 220 | 5 | 1115 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42370 |  |

爆破矿量及装药量计算表

| 炮 孔 编 号 | 炮孔参数 |  |  |  |  |  | 装 药 量 kg | 充 填 高 度 m | 爆 落 矿 量 T | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台 阶 高 度 m | 抵 抗 线 m | 孔 距 m | 排 距 m | 超 钻 m | 孔 深 m |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

爆破安全距离计算

| 项目 | 应用计算公式 | 计算结果（米） |
| --- | --- | --- |
| 地震波 安全距离 | Rd=(K/V安)1/a Qm V允许的振动速度,cm/s Q—单段最大装药量,Kg M—装药量指数,取1/3 K、a与爆破场地条件有关的系数和衰减指数,结合实际分别确定为180、1.5 备注：一般砖房的安全允许振速为2.3-2.8（频率为10-50赫兹） | 111 |
| 个别飞石 安全距离 | 1、《爆破安全规程》规定，深孔爆破个别飞石最小安全距离不得小于200米。在边坡附近爆破时，下坡方向的安全距离应在200米的基础上增加50%，取300米以上。 2、根据实际情况，通过经验公式进行测算。但不得小于200米。 3、根据实际情况RF取300米。 | 200 |
| 安全技术 措施 | 1、作业时严格遵守爆破安全规程； 2、严禁交叉作业； 3、网络连接实行“三检查”； 4、强化安全警戒，实行区域责任制，警戒范围设200米； 5、起爆后15分钟进入炮地进行检查，若无任何安全隐患，结束本次作业。 |  |

装药结构示意图

炮孔布置及网络连接平面示意图

说明：＞  ：间隔    毫秒；

＞＞          ：间隔    毫秒；

＞＞＞      ：间隔    毫秒；

评审结果及评审人员

评审情况： 年 月 日 设计符合相关规程，务必按设计执行作业。 参评人员： 爆破效果评价 年 月 日