	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	系统名称
	分类
	子项
	内容描述及参数要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	矿山大数据中心
	矿山大数据中心
	大数据中心
	构建矿山数据中心，实现对矿山生产经营数据的统一管理、统一格式、统一分配、长期存储、便捷共享、深入挖掘和分析利用，防止出现信息孤岛。
	东方测控
	套
	1
	　

	2
	三维可视化平台
	平台软件
	三维可视化软件
	1、矿山三维虚拟仿真；
2、矿山装备模型库及材质库；
3、自动化数据集成；
4、生产过程数据集成；
5、安全管理；
6、生产作业过程管控；
	东方测控
	套
	1
	　

	
	
	倾斜摄影
	三维建模服务
	利用无人机进行1次倾斜摄影测量，包括矿区地表模型精修，局部优化、建筑物、构筑物、穿孔、铲装、运输及辅助设备、移动设备数据采集、建模， 导入管控平台及数据初始化。要求8cm，osgb格式
	东方测控
	次
	1
	　

	3
	智能管控平台
	平台软件
	智能管控平台
	1、资源储量管理；
2、矿山生产管理；
3、设备管理：
4、配矿管理；
5、质量化验管理；
6、安全环保；
7、移动APP；
8、数据采集；
9、系统平台；
	东方测控
	套
	1
	　

	
	
	平台硬件
	二维码打印机
	远景达TSC TTP-342E PRO
	远景达
	台
	1
	

	
	
	
	二维码扫描枪
	LV1300c
	远景达
	台
	1
	　

	4
	数字化采矿软件
	软件
	数字化采矿软件
	三维地质建模、地质储量计算、开采计划编制、爆破设计、工程出图。
	3DMINE
	套
	1
	　

	
	
	硬件
	RTK
	RTK-V200（1+1）
	中海达
	对
	1
	

	5
	卡车智能调度系统
	卡车智能调度系统
	车载智能终端
	一体式工业结构设计；9～36V直流供电；内存不低于2GB RAM，FLASH不低于16GB ROM；2.4G, 802.11b/g/n标准：信号通讯速率≥54Mbps；提供至少1个外设串口；定位精度：≤2.5米；垂直定位精度小于5米；使用温度：-20℃~70℃；存储温度：-40℃到85℃；开机定位时间：冷启动≤25秒，热启动≤2秒；湿度：5～95%相对湿度，无冷凝；防尘、防溅水、防震，散热量小满足24小时/天长期工作；屏幕：7寸及以上, 分辨率≥1024×600,真彩，触摸屏；无线通信：支持 4G 全网通。
	来源
	台
	33
	

	
	
	
	调度系统软件
	1、调度系统基本功能；
2、自动计量功能；
3、调度方式选择功能；
4、系统可导入生产计划具备数据统计功能；
5、系统可在班前设置并支持班中调整；
6、历史轨迹回放模块；
7、具备地图监视模块；
8、数据报表；
	
	套
	1
	　

	6
	环境监测系统
	监测软件
	环境监测云平台
	实现全天候户外扬尘监控，除了可以实现扬尘监控以外，还可以监测PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风力、风向、TSP等环境因子，测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测云平台
	美航
	套
	1
	　

	
	
	监测单元
	温度传感器
	量程-40～70℃；分辨率：1℃；精度；±1℃；
	
	
	
	　

　

	
	
	
	湿度传感器
	量程0～95%RH；分辨率：1%RH；精度；±2%RH；
	
	
	
	

	
	
	
	风速传感器
	量程0-30m/s；分辨率0.1m/s；精度±0.3m/s；
	
	
	
	

	
	
	
	风向传感器
	量程0-360°；分辨率1°；准确度±1°；
	
	
	
	

	
	
	
	TSP
	量程0～1000 ug/m3 ；分辨率0.1ug/m3；精度：±10%FS
	
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	量程0～1000 ug/m3 ；分辨率0.1ug/m3；精度：±10%FS
	
	
	
	

	
	
	
	PM10
	量程0～1000 ug/m3 ；分辨率0.1ug/m3；精度：±10%FS
	
	
	
	

	
	
	显示屏
	LED显示屏
	LED 单色1米*0.5米
	
	
	
	　

	
	
	其他硬件
	监控立杆安装
	壁厚≥2mm，直径76-140mm。杆高6m，镀锌钢管喷烤工艺
	
	
	
	　

	
	
	
	太阳能供电模组
	满足7天供电
	
	
	
	　

	
	
	
	主要模块
	防雨防尘控制箱体，网络交换器，信号转换器，防雷保护设施
	
	
	
	　

	
	
	
	4G物联网卡
	一年流量计
	　
	
	
	　

	
	
	安装与培训
	安装与培训
	现场监测站基础施工、硬件设备安装、系统调试，0.5天的系统操作培训。
	　
	
	
	　

	7
	大屏显示系统
	滚屏显示
	显示设备
	拼接屏上建设单色LED显示屏1套由海康DS-D4037DI-M 88块组成。
	海康威视
	块
	88
	　

　
　
　
　
　

	
	
	
	LED控制器
	DS-D40-C0N1
	海康威视
	台
	1
	

	
	
	主屏显示
	LCD显示单元
	DS-D2A551LE 拼接屏(拼缝1.7mm )
	海康威视
	块
	33
	

	
	
	
	大屏支架(LCD基线)
	采用后维护一体化支架，底座高度按800mm设计
	海康威视
	套
	1
	

	
	
	软件
	视频综合平台
	DS-B21支持多屏幕信号拼接，漫游，叠加控制设备
	海康威视
	套
	1
	

	
	
	安装施工及培训
	安装与培训
	现场设备安装、调试、系统操作培训。
	　
	项
	1
	

	8
	 智能矿山平台建设项目配套硬件
	服务器及工作站
	GIS服务器
	2*Silver 4210/2*16G DDR4/固态（480G）+ 3*600G(SAS 2.5 10K)/530i Raid 0,1,5/4口千兆/2*550W +P1000显卡
	联想
	台
	1
	　

	
	
	
	数据服务器
	2*Silver 4210/4*16G 4*1.2T(SAS 2.5 10K)/530i Raid 0,1,5/4口千兆/2*550W
	联想
	台
	1
	　

	
	
	
	应用服务器
	2*Silver 4210/2*16G 4*600G(SAS 2.5 10K)/530i Raid 0,1,5/4口千兆/2*550W
	联想
	台
	1
	　

	
	
	
	操作系统
	采用正版操作系统 server 2019 标准版
	　
	套
	3
	　

	
	
	
	数据库
	采用正版操作系统及数据库， SQLServer 2016中文标准版5用户嵌入式
	　
	套
	1
	　

	
	
	
	工作站
	CPU:i7-10700;内存：16GB DDR4；硬盘：256GB SSD+1TB SATA；显卡：Quadro P2000 5GB 4DP；
显示器：24寸
含win10标准版操作系统
	联想
	套
	2
	　

	
	
	其他机房设备
	KVM
	17寸 8路
	
	台
	1
	KVM可以实现一键切换服务器，调试不需要来回插拔

	
	
	
	交换机
	SG220-28-K9-CN(24口千兆)
	cisco
	台
	1
	此项目不需要光缆，不需要额外配光模块

	
	
	
	网线
	康普牌 室内超五类非屏蔽
	康普
	箱
	1
	　

	
	
	
	不间断电源
	C6KS +A16柜+16*山特电池
	山特
	套
	1
	　

	
	
	
	服务器机柜
	42U 配套PDUx2
PTU型号：黑色8位国标电源排插，16A输入10A万用输出。
主要技术参数:
输出单元:8位;
·插座制式:GB2099.3-199716A国标万用插座;.输入插头:GB1002-199616A国标三扁插头:。输入方式:右端单路输入;。电缆线规格:3*2.5mm2*3M;·额定值:16A250V·承载功率:2500W:
控制功能:带灯总控开关;。保护功能:过载保护器
	图腾
	套
	1
	　

	
	
	
	打印机
	HP m126a
	惠普
	台
	1
	　

	9
	人员定位系统
	人员定位
	人员定位卡
	人员实时定位、人员运动轨迹回放，
	中泰创安
	个
	15
	定位卡为佩戴式卡片

	
	
	
	人员定位软件
	对接到三维可视化平台集中展示
	
	套
	1
	　

	10
	其他
	现有系统集成
	视频监控集成
	三维可视化平台对接现有视频监控系统并为后续增加视频监控设备预留接口
	　
	项 
	1
	　

	
	
	
	边坡监测系统集成
	实现与现有视频监控及边坡在线监测系统对接，并为后续可能增加的系统预留接口。业主负责协调现有系统的厂商配合对接。
	　
	项 
	1
	　

	
	
	安全环保
	安全环保设计及措施
	配套安全防护设施及措施，包括高空、电气、劳动防护用品等左右安全环保措施费用
	　
	项 
	1
	　

	
	
	施工安装培训
	项目安装施工培训等
	含机具、人工、运输、吊装、转运、拆除、清理、安装、调试、培训等所有辅助费用。
	　
	项
	1
	　

	
	
	质保运维服务
	项目运维服务
	整体质保运维1年，必须指定专人负责质保维护；出现问题1小时响应，24小时内到场安排处理；
	　
	项
	1
	　


